Sortierung der Fräs-/Gravier- Reihenfolge mit eSIGN2D(SE), iSIGN+, HCAM

Beispieldaten in der Datei Bahnsort.SLD.

Eine Sortierung der Fräs - Reihenfolge kann für verschiedene Aufgabenstellungen wichtig sein:

- Optimierung der Leerwege z.B. beim Gravieren umfangreicher Daten (Bahnen sortieren . Autosort).

- Sortierung der richtigen Fräsreihenfolge beim Fräsen von Ausbrüchen (Bahnen sortieren . Sort. Innen/Außen).

Funktion Bahnen sortieren.

Die Fräs - Reihenfolge Ihrer 2D - Daten können Sie automatisch oder manuell sortieren. Zum Sortieren wählen Sie bitte die Funktion bearbeit . Bahnen sortieren. Die Reihenfolge der Wege wird hier mit Nummern angezeigt.

Sortierung für kurze Leerwege.

Auto : Kürzeste Leerwege

Zur Optimierung der Leerwege wählen Sie die Reihenfolge Auto. Sortierte Wege auch nachträglich noch manuell weiter sortiert werden.

Sortierung für Ausbrüche (z.B. Frontplatten).

Sort.Innen/Außen : Für Ausfräsungen

Zur Optimierung der Fräsreihenfolge wählen Sie Sort. Innen/Außen. In diesem Fall wird zuerst die innere(n) Kontur(en) und zuletzt die äußerste(n) Kontur(en) gefräst. Sollten Sie die umgekehrte Folge benötigen, dann wählen Sie nach Sort. Innen/Außen noch Reihenfolge umkehren. Auch diese Wege können bei Bedarf noch manuell Nachsortiert werden.

Manuelle Sortierung.

Die manuelle Sortierung können Sie mit den Funktionen erster / letzter / eins nach vorn / eins nach hinten oder einfach mit dem Markierungswerkzeug vornehmen. Ein markiertes Element wird nach dem Aufheben der Markierung an die vorhandenen Layerdaten hinten angehängt. Wenn Sie also Ihre Wege nacheinander und zum Schluß eine leere Stelle anklicken um die letzte Markierung aufzuheben, sind danach die Daten in der angeklickten Folge sortiert.