AHSoft -  Ing.-Büro A. Horn

Ebersgöns - Borngartenstraße 8

D - 35510 Butzbach

Fax.: 06447 / 92184

eMail: Info@AHSoftgravur.de

www.AHSoftgravur.de

#### Ausgespitzter Rundstempel mit BAZ auf Zylinder

mit

Fräs- und Gravierprogramm

HCAM3D plus / 3D prof / it!

Flachgravierprogramm iSIGN+3D

Hinweis:

Die Ausführung der nachfolgenden Arbeiten ist abhängig von Ihrer Programm - Ausbaustufe. Insbesondere mit dem Programm iSIGN+3D sind nicht alle Arbeiten wie beschrieben realisierbar.

(C)	A. Horn, Butzbach

Juli 2004

Ausgespitzter Rundstempel mit BAZ auf Zylinder graviert.

Benötigte Programmausstattung: iSIGN+3D, HCAM3D plus, HCAM3D prof, HCAM it!

BEISPIELE_2D\Kreisstempel.SLD und AusspitzWZ.WZB

Zur automatischen Berechnung fehlerfreier Fräswege (Ausspitzwege) mit WBahn . AutoKorrektur sind einige Bedingungen einzuhalten:

- Die Grafikwege müssen aus geschlossenen Konturen bestehen. Offene Strecken sind nicht erlaubt.

- Die Grafikwege dürfen keine Fehler, wie Überschneidungen oder Lücken enthalten.

- Zur Berechnung in AutoKorrektur werden immer die Grafikwege aus einem Layer verwendet.

Vor einer Berechnung sollten die Daten entsprechend vorliegen oder müssen mit den Programmfunktionen überarbeitet werden:

Nullpunkt der Daten.

Für einen Rundstempel ist es sinnvoll den Bearbeitungsnullpunkt zentrisch zu legen. Die Einstellung erfolgt mit Layout . Grenzen.

Arbeitsgrenzen.

Hinweis: Eine vorhandene Grafik (z.B. importierte Daten) kann sehr einfach mit Rahmen zentrieren und Grafik zentrieren zentrisch gelegt werden.

Eingefügte Grafik.

Die importierte Grafik AK (aus DXF) besteht aus einer Reihe einzelner Kurvensegmente, die kombiniert werden müssen. Dies ist ein typisches Erscheinungsbild für DXF - Daten, die mit Linien und Bögen gespeichert wurden. Der Import von DXF - Daten ist immer kritisch zu sehen. Leider nimmt DXF als reines Zeichenformat keinerlei Rücksicht auf evtl. Bearbeitungen. Die Grafik muß mit bearbeit . Bahnen verbinden in geschlossene Konturen umgewandelt werden.

Eingabe bearbeit . Bahnen verbinden.

Zum Bahnen verbinden ist für allgemeine Arbeiten die Einstellung schließen bis Fehler = 0,000 mm sinnvoll. Dieses automatisierte Verfahren versucht über mehrere Schritte Streckensegmente zu geschlossenen Konturen zu verbinden. Erst wenn die Daten größere Fehler enthalten (Überschneidungen, Überlappungen, Lücken > 10mm), scheitert das Verfahren und die restlichen Wege müssen manuell verbunden werden. Manuell lassen sich die Wege im Menü edit verbinden (Pos. verbinden (, Strecken verbinden + Pos. anfügen (nur HCAM..))).

Schrift.

Für eine Fräseroffsetberechnung wird eine Outline - Schrift benötigt. Outline - Schriften sind in HCAM../iSIGN+3D alle Schriften, die mit F.. beginnen oder importierte TrueType-/ Type1 - Schriften. Hier wurde der Font F1000219.HZE (DIN1451 mittel) verwendet. Dieser Schriftsatz hat eine sehr geringe Spiegelbreite und ist für spezielle Schlagstempel geeignet.

Alle gemeinsam zu korrigierende Wege in einen Layer.

Wir haben alle gemeinsam zu korrigierende Wege in den Layer #0 gespeichert. Die Grafik wurde für einen Stempel in X - Richtung mit Layout . Layout . spiegeln 2D komplett gespiegelt.

Grafikwege im Layer #0

Fräswegberechnnung.

Die Fräswege werden zunächst für einen flachen 3D - Stempel berechnet. Die Projektion auf den Zylinder erfolgt später beim Datenexport.

Zur Fräswegberechnung wählen Sie nacheinander Layer #0 und WBahn . AutoKorr . AKorr2D3D. Für die Berechnung wurden 3 Werkzeuge gewählt:   #50 (FrS = 0,02mm); #51 (FrS = 0,08mm); #52 (FrS = 0,2mm). Die Werkzeuge werden in AKorr2D3D . WZ-Block aus der Datei AusspitzWZ.WZB geladen.

AKorr2D3D.

- Werkzeuge: 1 = #50; 2 = #51; 3 = #52. Wird automatisch eingestellt mit Laden der Werkzeuge in WZ-Block . öffnen.

- Abräumwege = zeilenförmig (empfohlen).

- Level für Grafikwege = Spiegel. Die Grafikwege definieren die Spiegelebene (Oben).

- Korrekturrichtung = vertieft, da innerhalb der Grenzkonturen gefräst wird

Nach der Berechnung werden die Fräswege in den Werkzeugfarben dargestellt. Die Fräswege können Sie mit WLayer FrGrafik . Grafik Fräserspur kontrollieren.

WLayer FrGrafik, Gesamtbild		  ..Zoom				        Auswahl.

Im Zoom der WLayer FrGrafik ist deutlich zu sehen, welche Teile mit den einzelnen Fräserradien erreicht (bearbeitet) werden:

Grün = größtes Werkzeug (FrS = 0,2mm).

Blau = mittleres Werkzeug (FrS = 0,08mm).

Gelb = feinstes Werkzeug (FrS = 0,002mm).

Datenexport.

Die für einen Flachstempel berechneten Fräswege können jetzt zur Maschine exportiert werden. Zum Datenexport stehen 2 Wege zur Verfügung:

- Direkter Export mit AutoKorrektur . WLayer Export (empfohlen). Der direkte Export ist empfehlenswert, wenn anschließend nur noch gefräst werden soll.

- Speicherung in einen Layer und Export über Datei . direct mill . Export. Über den Export mit direct mill stehen weitere Hilfen und Kombinationen zur Verfügung. Hier können z.B. in anderen Layer weitere vertiefte/erhabene Gravuren gespeichert werden. Der Export erfolgt dann in Layer Reihenfolge. Im Beispiel Kreisstempel.SLD sind die Fräswege im Layer #8 gespeichert.

Zum Export über direct mill verlassen Sie die AutoKorrektur mit zurück und wählen Datei . direct mill (oder das Hilfsmittel direct mill im CAD). In der Exportauswahl müssen die Layer, welche exportiert werden sollen farblich, die nicht zu exportierenden Layer durch anklicken weiß geschaltet werden. Im Beispiel wird der Layer #0 angeklickt und damit weiß (inaktiv) markiert. Die anderen Layer bleiben in Ihren Farben. Mit Export erhalten Sie die Exportauswahl.

Export - Layerauswahl (für HCAM..).

'Kurze' Exportauswahl			Exportwege (Fräsermittelbahnen)

In der Grafik sehen Sie die zu exportierenden Daten. Werden andere Grafiken gezeigt, dann wurden die Export Layer falsch gewählt. In der Exportauswahl wird zunächst die Liste der 3 zuletzt benutzen Exportwege gezeigt ('kurze' Exportauswahl). Ist der gewünschte Exportweg nicht aufgeführt, dann wählen Sie alle.

In Exporthilfen sind Funktionen zur Datenprüfung, Druck, Reihenfolge Auswahl, Teilbearbeitung u.s.w. enthalten.

DIN/ISO - Daten.

Wählen Sie den Exportweg DIN/ISO und den gewünschten Exportfilter. Zum Abwälzen auf eine Zylinderoberfläche stellen Sie Rundgravierdurchmesser auf den geforderten Zylinderdurchmesser. Mit dem Vorzeichen des Rundgravierdurchmessers können Sie den Drehsinn der 4.Achse steuern.

Export DIN/ISO.

Einstellungen für DIN/ISO - Export:

DIN/ISO - Filter:

Auswahl des Exportfilters passend zur Fräsmaschine/Steuerung. Hier wurde Heidenhain Dialog iTNC530 gewählt.

Parameter:

Ergänzende Einstellungen zum Exportfilter. Hier:

- Werkzeugwechsel:	Ergänzende M - Funktionen (T1 M6)

- Adresse Rundachse:	Rundachsen Adresse (A, B, C = A)

- Rundachse für...: 	Rundachse anstelle von X, Y (Y).

Anfahrposition X/Y:

Erste Position vor der Bearbeitung, die mit G0 angefahren werden soll. Mit -9999.99 für X und Y wird diese Position ausgeschaltet und das Programm beginnt an der ersten Bearbeitungsposition.

Rundgravierdurchmesser:

Zylinderdurchmesser (100mm). Mit dem Vorzeichen (- ,(+)) wird der Drehsinn der Rundachse gesteuert.

Kühlung ein:

Kühlung (M8, M9) verwenden JA/Nein.

Freifahrposition X/Y/Z:

Position, die nach der Bearbeitung angefahren wird (Werkstück freifahren).

Satznummer:

Die Verwendung von Satznummern kann hier eingestellt werden. 'TOOL:' = eine Satznummer wird nur zum Werkzeugwechsel (T) erzeugt.

WSt-Add. Fräswegkontrolle:

In iSIGN+3D/HCAM.. können Werkzeuge mit einem vorgegebenen Standweg verwendet werden. Wird zur DIN/ISO - Ausgabe dieser Standweg erreicht, erzeugt das Programm automatisch einen Werkzeugwechsel mit dem angegebenen Offset (10) zur ursprünglichen Stationsnummer (Stationsnummer = 1: Erzeugte T = T1, T11, T21 ...). Diese Datensätze müssen in der Regel vom Anwender manuell überarbeitet werden (Ersatz der Stationsnummern durch reelle Stationsnummern).

Hinweis: Mit den Programmen von AHSoft können viele, sehr unterschiedliche Arbeiten ausgeführt werden, die mit einer einfachen Anleitung nicht zu vermitteln sind. Für die korrekte Bedienung aller Funktionen empfehlen wir eine Schulung.

Fertig!