Ing.-Büro A. Horn

Ebersgöns * Borngartenstraße 8 * D - 35510 Butzbach

eMail: Info@AHSoftgravur.de

________________________________________________________________________________

Ablauf - KOMMANDOS

Kommando	Parameter[Maßeinheit] / Funktion / Beispiel

___________________________________________________________________________

ACHSE4          	nn[Grad].

Fortschaltung der 4.Achse in Grad (-360 < 0 < 360).

In die Daten wird ein Befehl zum Weitertakten der

Zylinderachse (4.Achse) eingefügt. Diese Weiterschaltung

kann z.Zt. nur im DIN/ISO-Format ausgegeben werden.

Beispiel: ACHSE4 120

ANMERKUNG	Kommentar, Anmerkung    (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: ANMERKUNG Frontplatte 150mm * 80mm

;		Kommentar, Anmerkung.

Beispiel: ; Frontplatte 150mm * 80mm

!		Kommentar, Anmerkung.

Beispiel: ! Frontplatte 150mm * 80mm

AUSGLÖSCH 	LANG-MCG-Schaltausgang löschen.

(Kann nur in Verbindung mit mill CONTROL . LANG-MCG genutzt werden).

AUSGSETZ 	LANG-MCG-Schaltausgang setzen.

(Kann nur in Verbindung mit mill CONTROL . LANG-MCG genutzt werden).

D		PosX[mm] Winkel[°] BohrDM[mm] {Durchg (0/1) {Nr.}}

Bohrung auf ein Rohr/Zylinder setzen (nur sinnvoll mit Export DIN/ISO .

Eckelmann-NCMind). Hierzu wird ein ZYLINDERDM > 0 benötigt!

PosX :	Bohr-Position in X-Richtung.

Winkel: Anstellwinkel für die Drehachse in Grad.

BohrDM: Bohrungsdurchmesser. Der Bohrungsdurchmesser wurd um

den FRAESERRAD nach Innen korrigiert. Ergibt sich ein korrigierter

BohrDM <= 0, dann wird senkrecht gebohrt ansonsten erfolgt eine

Kreisfräsung.

Durchg: Bei 1 wird eine Durchgangsbohrung erzeugt (2. Bohrung um 180°

versetzt). Bei 0 oder kein Parameter wird nur eine Einzelbohrung

ausgeführt.

Nr.:	Arbeitsnummer od. Kommentar, wird vom Programm ignoriert.

Beispiel: D    50    30    10    1    1

ELLIPSE	RX[mm] RY[mm] {Fräserkorrektur[I=Innen/A=Außen]}.

Geschlossene Ellipse mit Radiuskorrektur    (LSIGN - kompatibel).

Zur Fräserkorrektur (I/A) wird zuvor die Angabe von FRAESERRAD erwartet.

Beispiel: ELLIPSE 50 30 I

FRAESERRAD	Frad[mm].

Fräserradius für nachfolgende Ausbrüche mit ELLIPSE, RECHTECK

und VOLLKREIS bei optionaler Angabe I/A (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: FRÄSSERAD 1.5

GERADE2 	X[mm] Y[mm] EA[E=eingetaucht, A=ausgetaucht].

Gerade 2D (relativer Vektor in 2D)    (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: GERADE2 20 10 E

GERADE3 	X[mm] Y[mm] Z[mm].

Gerade 3D (relativer Vektor in 3D)    (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: GERADE3 20 10 0.5

HOEHE		TH[mm].

Text Versalhöhe    (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: HOEHE 8.5

KREIS		R[mm] AW[Grad] WL[Grad].

Kreisbogen (eingetaucht)    (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: KREIS 50 90 270

KREISBESR 	R[mm] Tw[Grad] PN[P=Positiv, N=Negativ].

Nachfolgender Text im Kreisbogen    (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: KREISBESR 120 0 P

LADEZEICH    	NAME.Erw.

Zeichensatz für die nächste Textzeile laden    (LGF-2 - kompatibel).

NAME = Zeichensatz Namen. Wird kein NAME angegeben, dann wird

der letzte gültige Zeichensatzname verwendet. Bei falschem oder nicht

vorhandenem Namen wird der Zeichensatz G1500010.HZE verwendet.

.Erw = Zeichensatz Erweiterung (.HZE).

Beispiel: LADEZEICH G1500010.HZE

LAYER		Nr[0..16[50]].

Eingabe Ziel-Grafiklayer. Die nachfolgend erzeugten Wege

werden in diesen Layer gespeichert.

Beispiel: LAYER 4

LFDNR		Nr    Step.

Laufende Nummer    (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: LFDNR 1010 5

LOAD 		{LW:\Pfad\}Name.LG1 {VerzX {VerzY {DrehWi[Grad]}}}	oder

LOAD 		{LW:\Pfad\}Name.H2R {VerzX {VerzY {DrehWi[Grad]}}}	.

Laden einer LG1/H2R Vektordatei an die aktuelle Position (LSIGN -

kompatibel).

VerzX, VerzY optionaler Maßstab der Achsen.

DrehWi optionale Drehung der Daten.

Beispiel: LOAD C:\DATEN\FRAES.LG1

Beispiel: LOAD C:\DATEN\FRAES.LG1 1 1 45

LOADLAYER	Nr {VerzX {VerzY {DrehWi[Grad]}}}.

Vektordaten oder Fräswege aus einem Grafiklayer an die aktuelle

Position einfügen. VerzX, VerzY optionaler Maßstab der Achsen.

DrehWi optionale Drehung der Daten.

Achtung: Der einzuladende Layer darf nicht der Ziellayer sein!

Beispiel: LOADLAYER 7

Beispiel: LOADLAYER 7 1.5 1.5 45

MODUS 	LZR[L=linksbündig, Z=zentriert, R=rechtsbündig].

Modus der folgenden Textzeile LZR    (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: MODUS Z

NEIGUNGSW 	Winkel[Grad].

Neigungswinkel der folgenden Textzeile [Grad] (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: NEIGUNGSW 12

PATH 		LW:\Pfad

Optionale Pfadeingabe für nachfolgendes LOAD-Kommando

(LSIGN - kompatibel).

Beispiel: PATH C:\DATEN

POSITION2 	X[mm] Y[mm] EA[E=eingetaucht, A=ausgetaucht].

Position in 2D bezogen auf den Nullpunkt    (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: POSITION2 100 50 E

Beispiel: POSITION2 100 W30 A    ;Y auf 30° einstellen

(hierzu wird ein ZYLINDERDM > 0 benötigt!)

POSITION3 	X[mm] Y[mm] Z[mm].

Position in 3D bezogen auf den Nullpunkt    (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: POSITION3 100 50 2.5

RECHTECK	DX[mm] DY[mm] {Fräserkorrektur[I=Innen/A=Außen]}.

Rechteck mit Radiuskorrektur    (LGF-2 - kompatibel).

Zur Fräserkorrektur (I/A) wird zuvor die Angabe von FRAESERRAD erwartet.

Beispiel: RECHTECK 40 20

RUFEABL	Nr[1..99].

Aufruf für einen Unterablauf    (LGF-2 - kompatibel).

RUFEABL darf nur in einfacher Verschachtelungstiefe angewendet

werden. RUFEABL in einem Unterablauf ist nicht zulässig.

Beispiel: RUFEABL 12

SPIEGEL 	AchseX[mm].

Spiegelung    um X-AchseX (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: SPIEGEL 50

SPLINEEND

Ende einer Splinelinie    (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: SPLINEEND

SPLISTART	D(=immer 2) A(=Auflösung 2..50).

Beginn einer Splinelinie    (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: SPLISTART 2 10

TEXTBREIT 	Breite[mm].

Breite der nachfolgenden Textzeile    (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: TEXTBREIT 100

TEXTESC :	Text.

Textzeile ohne Zeilenfortschaltung    (LGF-2 - kompatibel).

Zwischen Kommando und Text wird ein Doppelpunkt als Trennung verlangt!

Beispiel: TEXTESC : AHSoft GmbH

TEXTRET :	Text.

Textzeile mit Zeilenfortschaltung    (LGF-2 - kompatibel).

Zwischen Kommando und Text wird ein Doppelpunkt als Trennung verlangt!

Beispiel: TEXTRET : AHSoft GmbH

TEXT& :	Text.

Anzufügender Text.

Zwischen Kommando und Text wird ein Doppelpunkt als Trennung verlangt!

Beispiel: TEXT& : CNC-Technik

VERZERR	Fakt.

Verzerrung der folgenden Textzeile    (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: VERZERR 1.5

VOLLKREIS 	R[mm] {Fräserkorrektur[I=Innen/A=Außen]}.

Vollkreis mit Radiuskorrektur    (LGF-2 - kompatibel).

Zur Fräserkorrektur (I/A) wird zuvor die Angabe von FRAESERRAD erwartet.

Beispiel: VOLLKREIS 50 I

WARTEEING	LANG-MCG wartet auf Schalteingang.

(Kann nur in Verbindung mit mill CONTROL . LANG-MCG genutzt werden).

WERKZEUG 	WNr[0..16].

Werkzeugeingabe, bestimmt den Ziellayer für die erzeugten Daten

vgl. LAYER (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: WERKZEUG 10

ZEICHABST	dx[mm].

Zeichenabstand in der Textzeile    (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: ZEICHABST 2.8

ZEILEABST	dy[mm].

Zeilenabstand der Textzeilen    (LGF-2 - kompatibel).

Beispiel: ZEILEABST 12

ZYLINDERDM	R[mm].

Rundgravier-/Zylinder-/Rohrdurchmesser

Beispiel: ZYLINDERDM	 100

[ ] = Maßeinheit [mm], [Grad]. Längen +/(-)10000mm. Winkel +/(-)360Grad.

{ } = Optionale Eingabe.

Alle Parameter werden durch SPACE getrennt. Die Eingabe erfolgt wahlweise

in Groß- oder Kleinschreibung. Unterprogramme (Unterabläufe) können in fast

beliebiger Verschachtelungstiefe aufgerufen werden.

___________________________________________________________________________

;Beispielablauf für ein Ziffernrad.

;Die vorberechneten Wege mit Werkzeugen befinden sich in den Layern 1,2 und 3.

LAYER 0					; Ziellayer für den Fräsablauf

POSITION2 0 0 A			    	; Bezugspunkt für nachfolgendes LOAD - Kommando

ACHSE4 90				; 4.Achse auf 90Grad positionieren

LOADLAYER 1				; Fräsdaten aus Layer #1 laden

POSITION2 0 0 A		    		; Bezugspunkt für nachfolgendes LOAD - Kommando

ACHSE4 180				; 4. Achse auf 180Grad positionieren

LOADLAYER 2				; u.s.w.

POSITION2 0 0 A		    		; Bezugspunkt für nachfolgendes LOAD - Kommando

ACHSE4 270

LOADLAYER 3

;Die Werkzeugwege können mit direct mill oder Export Grafik nach DIN/ISO ausgegeben werden.

;Mit dem Kommando LOAD anstelle von LOADLAYER werden die Fräsdaten aus

;zuvor gespeicherten LG1Obj-Dateien geladen.

___________________________________________________________________________

;Beispielablauf Parallelanordnung (Mehrfachanordnung).

LAYER 0					; Ziellayer für das Ergebnis

POSITION2 20 20 A 	    		; Bezugspunkt für nachfolgendes LOAD - Kommando

LOAD C:\DATEN\BOTSCHAF.H2R		; Daten laden (importieren).

POSITION2 50 0 A				; Bezugspunkt für nachfolgendes LOAD - Kommando

LOAD C:\PRAGER.H2R 1.2 1.2 45		; Daten laden Maßstab X/Y=1,2, Drehung +45Grad

POSITION2 80 0 A				; Bezugspunkt für nachfolgendes LOAD - Kommando

LOAD C:\DATEN\WEINGUT.H2R		; Daten laden (importieren).

___________________________________________________________________________

;Beispielablauf 'Bohrungen in Rohr' (nur sinnvoll mit Export DIN/ISO . Eckelmann-NCMind).

LAYER 0					;Ziellayer für die Daten

ZYLINDERDM 100				;Rohrdurchmesser

FRAESERRAD 2				;Fräserradius

Position2 	30 W30 A			;Positionieren an X=30mm; Y=30°

Vollkreis 	10				;Vollkreis ohne FrK (R=10mm)

Position2 	40 W-40 A			;Positionieren an X=40mm; Y=-40°

Vollkreis 	10 I				;Vollkreis mit FrK (R=8mm)

;D    PosX	Winkel	BohrDM	{Durchg	{Nr.}}	;Bohrung auf ein Rohr/Zylinder setzen.

D    50	30	10	0	1	;Einzelbohrung an X=50mm, Y=30°, korr.BohrRadius=3mm

D    60	-30	6	1	2	;Durchgangsbohrung an X=60mm, Y=-30°, korr.BohrRadius=1mm

___________________________________________________________________________